DX-2S（B、C）系列闪光继电器

使   用   说   明   书

一、概述

DX-2S(B、C)型闪光继电器适用于发光二极管节能指示灯回路，也能应用于原有的各类白炽指示灯。该继电器由于采用了开关电源供电，所以有工作电压范围宽、启动电流小、闪光频率稳定、适应能力强等特点。

DX-2S(B、C)型闪光继电器可作为发电厂、变电所及其他自动控制回路信号指示灯闪光回路之起动继电器。该继电器负载能力大，工作稳定、可靠。

二、工作原理

DX-2S(B、C)型闪光继电器在系统发生故障、断路、跳闸或自动装置动作断路器合闸而造成位置不对应时，通过信号灯启动闪光继电器，使相应位置的信号指示灯进行闪光。

三、主要技术参数

- 额定电压等级：DC220V，110V，48V

- 闪光频率：60±5次/分钟

- 继电器触点能力：AC220V、5A（阻性）

- 继电器最小启动电流：小于5mA

四、用户接线图

五、安装方式及开孔尺寸

1、DX-2SB为嵌入式安装，开孔尺寸如下图。

2、DX-2SC外形尺寸为100×70mm（长×宽），采用标准导轨安装。

大连科利源电器有限公司

电话：0411-86632618

传真：0411-86619791

邮编：116041

邮箱：dlklydq@163.com

地址：大连旅顺长兴街三巷28号